蓝牙锁通信协议V1.1

酒店标识为4个字节，其中第一二个字节为代理商标识，第三四个字节为酒店代码

- 卡片数据（M1卡最大可写入数据长度为32个字节）

卡密码为： 1字节(代理商标识低位) + 1字节(代理商标识高位) + 1字节(代理商标识低位) + 1字节(代理商标识高位) + 1字节应用ID（大锁为0x01, 小锁为0x02) + 1字节应用ID（大锁为0x01, 小锁为0x02)

例如：微信DEMO程序使用的代理商号为0x00 00x01,酒店代码为0x00 0x01, 则对应的大锁卡密码需为01 00 01 00 01 01, 小锁卡密码需为01 00 01 00 02 02

卡类别代码（十六进制表示）：

宾客卡：  0x50

总经理卡：0x51

主区卡：  0x52

片区卡：  0x53

服务卡：  0x54

应急卡：  0x58

清除卡: 0x59

授权卡: 0x5e

测试卡： 0x5f

安装卡：0x5a（刷卡板，门禁才支持）

校时卡：0x5b（刷卡板，门禁才支持）

校验字为第30和31字节：1字节的酒店标识低位 + 1字节的酒店标识高位。

常用数据定义

时间信息（先高后低）: 32bit

年：7bit

月：4bit

日：5bit

时：5bit

分：6bit

编号：5bit

挂失标志：卡类别代码的高bit为1则表示挂失，为0表示不挂失！！！！！！！！

宾客卡

宾客卡类别代码（0）+ 主区号（1）+ 片区号（2－3）+ 门锁号（4－5）+ 当前时间（12－15）+ 结束时间（16－19）+ 校验字（30，31）

示例数据（当前时间为2019/1/1 23：59，序号为1， 结束时间为2019/12/31 23：59，酒店代码为：0x00 0x01, 主区号为1， 片区号为1, 门锁号为1）：

50 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 26 21 bf 61

27 9f bf 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00

总经理卡

总经理卡类别代码（0）+ 当前时间（12－15）+ 结束时间（16－19）+ 校验字（30，31）

示例数据（当前时间为2019/1/1 23：59，序号为1， 结束时间为2019/12/31 23：59，酒店代码为：0x00 0x01）：

51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 21 bf 61

27 9f bf 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00

楼栋卡

主区卡类别代码（0）+ 主区号（1）+ 当前时间（12－15）+ 结束时间（16－19）+ 校验字（30，31）

示例数据（当前时间为2019/1/1 23：59，序号为1， 结束时间为2019/12/31 23：59，酒店代码为：0x00 0x01, 主区号为1）：

52 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 21 bf 61

27 9f bf 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00

清洁卡（也叫楼层卡）

片区卡类别代码（0）+ 主区号（1）+ 片区号（2－3）+ 当前时间（12－15）+ 结束时间（16－19）+ 校验字（30，31）

示例数据（当前时间为2019/1/1 23：59，序号为1， 结束时间为2019/12/31 23：59，酒店代码为：0x00 0x01, 主区号为1, 片区号为1）：

53 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 26 21 bf 61

27 9f bf 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00

应急卡

应急卡类别代码（0）+ 当前时间（12－15）+ 校验字（30，31）

示例数据（当前时间为2019/1/1 23：59，序号为1， 结束时间为2019/12/31 23：59，酒店代码为：0x00 0x01, 主区号为1, 片区号为1）：

58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 21 bf 61

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00

安装卡

安装卡类别代码（0）+  主区号（1）+ 片区号（2－3）+ 门锁号（4－5）+ 保留选项（6-9）+ 酒店代码（10-11）+代理商代码（12-13）+ 蓝牙名称（14-29）+校验字（30，31）

示例数据（酒店代码为：0x00 0x01, 主区号为1, 片区号为1，门锁号1，蓝牙名称KD-KeycardDL）：

5A 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 01 00 01 4B 44

2D 4B 65 79 63 61 72 64 44 4C 00 00 00 00 00 01

注意：安装卡的扇区密码固定用0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06

校时卡

校时卡类别代码（0）+ 年（1）+月（2）+日（3）+周（4）+时（5）+ 分（6）+ 秒（7）+ 校验字（30，31）

示例数据（当前时间为2019/1/1 23：59）：

5b 13 01 01 00 17 3b 3b 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00