蓝牙锁通信协议V1.14

2019-2-18 peica

2019-4-24 peica

2019-5-16 peica

2019-5-18 peica

2019-6-28 peica

2021-3-30 peica

2021-4-23 peica

2021-06-22 peica

2022-02-15 peica

- 概述

本协议用于操作蓝牙大锁和小锁，支持卡片和蓝牙数据复用。

- 蓝牙数据（蓝牙最大包长度为20个字节）

蓝牙报文格式：

帧头（1个字节）+ 长度（1个字节）+ Command（1个字节）+ CmdData（N个字节 + 校验码(2个字节)

帧头：请求的帧头为0x3a，应答的帧头为0x4b, 最后一个请求的帧头为0x3b（设备接收到该请求后正常应答为0x4b, 然后主刻断开蓝牙连接）,, 最后一个请求的帧头为0x3c（设备接收到该请求后正常应答为0x4b, 然后主刻软重启蓝牙模块）。

长度：Command开始到校验码前的字节数

校验字：分为简单校验字和签名校验字，其中，简单校验字用于应答返回或者当门锁在设置模式时使用，签名校验字用于对发送的数据进行每酒店唯一签名确保无法人工伪造发送数据；校验字不对则门锁不应答。

简单校验字为： 帧头开始到校验码前的所有字节+ 0x01（应用标识）共2+N+1个字节的ISO14443 CRC校验码（先高后低）;门锁在下发选择门锁或设置门锁地址或向服务端发送数据时用简单校验字验证；

签名校验字为： 帧头开始到校验码前的所有字节 + 酒店标识四个字节 + 0x01（应用标识）共2+ N + 5个字节的ISO14443 CRC校验码（先高后低）;

结果码：

0x00 操作成功

0x01 选择地址错误

0x02 门锁不在设置模式

0x03 参数无效

0x04 电子钥匙已过期

0x05 电子钥匙被挂失

随机验证码：

门锁上电后需要生成一个随机数，除选择门锁指令外其它指令都需比较收的值是否匹配上一次返回的值，在每次蓝牙接收到数据后（不管数据是否正确，用于规避碰撞破解），该随机数需更新并附带到返回结果中，用于下一指令发送时进行验证。验证码不对则门锁不应答，不闪灯（避免有傻B乱搞浪费电）。

选择门锁

用于选择操作门锁，操作成功后返回新随机验证码用于后续判断操作是否合法。当主区号为全0xFF时不判断该值；当片区号为全0xFF时不判断该值；当门锁号为全0xFF时不判断该值；在蓝牙连接上后，该命令为需要发送的第一条指令，用于发送操作地址给门锁判断是否地址正确，并获取随机验证码用于判断后续收到的指令是否合法。

请求(长度为0x0a)：

0x3a + 0x6 + 0x01 + 主区号（1字节）+ 片区号（2字节）+ 门锁号（2字节）+ 校验字（2字节）

短应答:

0x4b + 0x04 + 0x01 + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1字节）+ 校验字（2字节）

请求(长度为0x7)：

0x3A + 0x7+ 0x01 + 主区号（1字节）+ 片区号（2字节）+ 门锁号（2字节）+ 保留参数(1字节) + 校验字（2字节）

长应答(只有选择成功才返回长应答，否则使用短应答)：

0x4b + 0x0c + 0x01 + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1字节）+ 固件版本号(2字节/如V1.35则版本号为0x01+0x23） + 电池电压(2字节/如6.25V则V_ADC为0x02+0x71) + 门锁当前时间值（4字节）+ 校验字（2字节）

时间信息: 32bit从高到低

年：7bit

月：4bit

日：5bit

时：5bit

分：6bit

门锁设置操作流程：

设置门锁地址（只在设置模式下处理该指令）

用于在设置模式下修改门锁的地址。

锁配置选项0：保留固定填0

锁配置选项1：bit4固定置1启用hmac密码

锁配置选项2：保留固定填0

锁配置选项3：保留固定填0

请求：

0x3A + 0x10+ 0x02 + 随机验证码（2个字节）+ 酒店ID标识（4字节）+ 主区号（1字节）+ 片区号（2字节）+ 门锁号（2字节）+ 锁配置选项（1字节）+ 锁配置选项1（1字节）+ 锁配置选项2（1字节）+ 锁配置选项3（1字节）+ 校验字（2字节）

应答：

0x4b + 0x05 + 0x02 + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1个字节）+ 保留（1字节）+ 校验字（2字节）

设置时间

用于修改门锁的时间对门锁进行校时操作。

请求：

0x3A + 0xa + 0x04 + 随机验证码（2个字节）+ 时间信息（7字节）+ 校验字（2字节）

时间信息：

年（1字节，取值0～99）+月（1字节，取值1～12）+日（1字节，取值1～31）+周（1字节，取值0～6）+时（1字节，取值0～23）+ 分（1字节，取值0～59）+ 秒（1字节，取值0～59）

应答：

0x4b + 0x04 + 0x04 + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1个字节）+ 校验字（2字节）

设置蓝牙名称（只在设置模式下处理该指令）

用于在设置模式下修改门锁的蓝牙名称，蓝牙名称为不大于16字符的ASCII码，不够16个字符长度的，后面补0。

请求：

0x3A + 0x13+ 0x03 + 随机验证码（2个字节）+ 蓝牙名称16字节（16字节）+ 校验字（2字节）

应答：

0x4b + 0x04 + 0x03 + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1个字节）+ 校验字（2字节）

设置完成（只在设置模式下处理该指令）

固件V2.75

从75版本开始，固件默认会使用蓝牙的mac生成一个唯一的ble名称，当对于不需要修改蓝牙名称的设置过程的最后一条指令，需发送该指令告诉门锁，设置完成。

请求：

0x3A + 0x03+ 0x16 + 随机验证码（2个字节）+ 校验字（2字节）

应答：

0x4b + 0x04 + 0x16 + 新随机验证码（2字节）+  结果码（1个字节）+ 校验字（2字节）

查询硬件Mac地址

固件V2.75

用于读取蓝牙MAC地址 。

请求：

0x3A + 0x03+ 0x15 + 随机验证码（2个字节）+ 校验字（2字节）

应答：

0x4b + 0x10 + 0x15 + 新随机验证码（2字节）+  结果码（1个字节）+ 蓝牙MAC地址（6字节） + 保留字段（6字节）+ 校验字（2字节）

清空门锁

用于将门锁恢复成出厂状态

请求：

0x3A + 0x4+ 0x05 + 随机验证码（2个字节）+ 清除卡选项（1个字节）+ 校验字（2字节）

清除卡选项：值为01，只清除挂失号；其他值时，清除所有内容。

应答：

0x4b + 0x04 + 0x05 + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1个字节）+ 校验字（2字节）

开门操作

用于开门，开门动作后，门锁需将开门记录传储起来。

请求：

0x3A + 0x10+ 0x06 + 随机验证码（2个字节）+ 开门配置选项（1个字节）+ 当前时间（4个字节）+ 结束时间（4个字节）+ 操作识别号（4个字节）+ 校验字（2字节）

开门配置选项：bit7为1表示开门并保持常开，为0表示开门后自动关闭；bit6为1表示不可开反锁，为0表示可开反锁；bit5为1表示挂失上一个操作识别号（同卡片的当前时间流水号同理）；bit4为1表示判断结束时间；

应答：

0x4b + 0x08 + 0x06 + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1个字节）+ 第一条未提取开门记录序号(2个字节/从0开始）+ 开门记录未提取数量(2个字节) + 校验字（2字节）

采集数据

用于触发门锁开始上送开门记录。

读记录

用于读取开门记录。

请求：

0x3A + 0x06+ 0x07 + 随机验证码（2个字节）+ 起始记录序号（2个字节/从0开始）+ 读取记录数量（2个字节）+ 校验字（2字节）

当起始记录序号为0xFFFF的话，则只读取指定数量的未提取记录。

否定应答：

0x4b + 0x04 + 0x07 + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1个字节）+ 校验字（2字节）

8字节记录正确应答：

0x4b + 0x0D + 0x07 + 新随机验证码（2字节）+ 记录序号(2个字节/从0开始，0xFFFF表示最后一条，0xFFFF记录的数据无用仅用于表示读取结束) +开门记录数据（8个字节）+ 校验字（2字节）

16字节记录正确应答

对于密码记录由于所含数据大于8个字节，所以需要分包发送，对于卡片，钥匙，手机开门等开门记录仍旧使用8字节包发送，对于密码记录，使用两个8字节包发送。

第一个8字节包为

0x4b + 0x0D + 0x87 + 新随机验证码（2字节）+ 记录序号(2个字节/从0开始，0xFFFF表示最后一条，0xFFFF记录的数据无用仅用于表示读取结束) +开门记录数据（8个字节）+ 校验字（2字节）

第二个8字节包为

0x4b + 0x0D + 0x07 + 新随机验证码（2字节）+ 记录序号(2个字节/从0开始，0xFFFF表示最后一条，0xFFFF记录的数据无用仅用于表示读取结束) +开门记录数据（8个字节）+ 校验字（2字节）

8字节开门记录数据格式：

4个字节操作序号信息如下：

当类型为手机开门时，则该值为开门指令中的操作识别号

当类型为离线卡片时，则该值为写卡时卡片的当前时间

当类型为机械钥匙时，则该值固定为0

当类型为密码时，则该值为固定为0

4个字节 时间和类型信息如下：

年：7bit

月：4bit

日：5bit

时：5bit

分：6bit

类型：5bit

类型定义：

0为客人卡

1为总卡

2为楼栋卡

3为楼层卡

5为应急卡

6为手机开门

7为钥匙

8为时效密码

9为清空密码

10为自定义密码

11为自定义卡

12为一次性密码

13为指纹

注意：当返回值为16字节分包数据时，则第一个包为开门密码的BCD编码值。

确认记录已保存

用于告知门锁该对应的开门记录已存储，可以置为已读状态。

请求：

0x3A + 0x07+ 0x08 + 随机验证码（2个字节）+ 起始记录序号（2个字节/从0开始）+ 读取记录数量（2个字节）+ 校验字（2字节）

当起始记录序号为0xFFFF的话，则只读取指定数量的未提取记录（读取后门锁不会将这些记录置为已读，只有发送确认已保存指令才会进行该操作）。

否定应答：

0x4b + 0x04 + 0x08 + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1个字节）+ 校验字（2字节）

正确应答：

0x4b + 0x04 + 0x08 + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1个字节）+ 校验字（2字节）

设置自定义密码

用于设置和删除自定义密码

请求：

0x3A + 0x0d+ 0x0c + 随机验证码（2个字节）+ 序号(1个字节) + 密码长度(1个字节) + 密码值(4个字节) + 失效时间(4个字节) + 校验字（2字节）

序号：为对应密码的密码存储位置，从0开始

密码长度：写入密码的长度，6-8

密码值：密码值的BCD码表示。

注意：删除指定序号的密码时，长度写0

应答：

0x4b + 0x0d + 0x0c + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1个字节）+ 密码长度(1个字节) + 密码值(4个字节) + 失效时间(4个字节) + 校验字（2字节）

唤醒锁并读取锁上最后一次识别的授权参数（卡片、密码或指纹）

可用于在设置自定义卡片时，读取在门锁上刷的卡号

请求：

0x3A + 0x04+ 0x0e + 随机验证码（2个字节）+ 操作选项(1个字节) + 校验字（2字节）

操作选项：bit0为1时，则清除缓存；bit1为1时则刷卡时只响一声，不提示错音；bit2为1时，则闪一次灯，并驱动一次响声；bit1为1且bit3为1时，则亮灯。

注意：当使用该指令用于获取卡片卡号时，需要使用间隔100ms的频率不断调用卡指令，直接用户刷卡，软件获取到卡号或软件的操作时间到期为止；当开次读卡时，第一次下发指令的操作选项可填0x0F, 第二次下发指令时的操作选项可填0x0B.

应答：

0x4b + 0x09 + 0x0e + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1个字节）+ 参数类型（1个字节）+ 参数值(4个字节) +校验字（2字节）

参数类型：0为无效值，1为密码，2为卡片，3为指纹，

当类型为1时，则参数值为密码的BCD编码

当类型为2时，则参数值为卡片的卡号

当类型为3时，参数值无定义

设置自定义卡片

用于设置和删除自定义卡片

请求：

0x3A + 0x0d+ 0x0d + 随机验证码（2个字节）+ 序号(1个字节) + 卡号长度(1个字节) + 卡号值(4个字节) + 失效时间(4个字节) + 校验字（2字节）

序号：为对应卡号的卡号存储位置，从0开始

卡号长度：写入卡号的长度，4-8

卡号值：卡号值的HEX码表示。

注意：删除指定序号的卡号时，长度写0.

应答：

0x4b + 0x0d + 0x0d + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1个字节）+ 卡号长度(1个字节) + 卡号值(4个字节) + 失效时间(4个字节) + 校验字（2字节）

唤醒锁并读取和生成指纹特征值

用于在设置自定义指纹，读取和生成指纹特征值

请求：

0x3A + 0x05+ 0x29 + 随机验证码（2个字节）+ 特征值序号(1个字节) + 操作选项(1个字节) + 校验字（2字节）

特征值序号：用于指定当前的生成的特征值为第几次，从1开始，最大值4

操作选项：bit1为1时亮灯，bit1为0时灭灯，可用于控制采集指纹时闪屏。 bit2为1时清指纹采集内部状态（每次采集序号为1的指纹时，请先置1；从序号2开始，则置0）。

应答：

0x4b + 0x04 + 0x29 + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1个字节）+ 校验字（2字节）

采集结果：

0x4b + 0x05 + 0x29 + 新随机验证码（2字节）+ 常数0xF0（1个字节）+ 结果码（1个字节）+ 校验字（2字节）

注意：每下发一次指令时，门锁会立即应答，然后开始采集，采集完成再上送一条采集结果，采集结果码为0才表示采集成功，可以进行下一个序号的特征值采集，如果失败，则需要对当前序号进行重新采集

设置自定义指纹

用于设置和删除自定义指纹 ，设置指纹之前必须先采集并生成4个指纹特征值。

请求：

0x3A + 0x0d + 0x30 + 随机验证码（2个字节）+ 序号(1个字节) + 识别号长度(1个字节) + 识别号值(4个字节) + 失效时间(4个字节) + 校验字（2字节）

序号：为对应卡号的卡号存储位置，从0开始

识别号长度：写入识别号的长度，4

识别号值：用于从开门记录识别到对应的指纹。

应答：

0x4b + 0x0d + 0x30 + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1个字节）+ 识别号长度(1个字节) + 识别号值(4个字节) + 失效时间(4个字节) + 校验字（2字节）

设置指纹结果：

0x4b + 0x05 + 0x30 + 新随机验证码（2字节）+ 常数0xF0（1个字节）+ 结果码（1个字节）+ 校验字（2字节）

注意：删除指定序号的指纹时，识别号长度写0。设置指纹指令发送后（删除指令不会有该动作），门锁会立即应答，然后开始设置，设置完成再上送一条设置结果，设置结果码为0才表示设置成功。否则请重新采集并设置指纹。

重置密钥操作

用于更新离线密码的算法密钥

请求：

0x3A + 0x05+ 0x0a + 随机验证码（2个字节）+ 密钥值（1个字节）+ 重置模式(1个字节） + 校验字（2字节）

重置模式为0表示只清空已生效密码，1表示清空已生效密码，并挂失客人卡,手机和非永久自定义密码, 2表示清空已生效密码，并挂失客人卡,手机和所有自定义密码, 0xFF表示，不操作。

应答：

0x4b + 0x05 + 0x0a + 新随机验证码（2字节）+ 结果码（1个字节）+ 当前密钥值(1个字节）+ 校验字（2字节）